ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια για λάμπες led ε27.

| ## ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ## ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ## ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Ονομαστική κατανάλωση 7W ## Ισχύς κατασκευής 7.00W ## Ονομαστική τάση 220-240 V ## Μέθοδος τροφοδοσίας Τάση δικτύου AC ## Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα 75 W ## Ονομαστικό ρεύμα 62 mA ## Είδος ρεύματος Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ## Ρεύμα ενεργοποίησης 6 A ## Συχνότητα λειτουργίας 50/60 Hz ## Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz ## Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) 86 ## Μέγιστος αριθμός λαμπτήρα σε διακοπή κυκλώματος 16 A (Β) 111 ## Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος 110.7 % ## Συντελεστής ισχύος λ 0,5 ## Φωτομετρικά δεδομένα ## Φωτεινή ροή 1055 lm ## Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° 1055 lm ## Φωτεινή απόδοση 150 lm/W ## Συντελεστής συντήρησης φωτεινής 0.93 ## Χρωματική απόδοση Ψυχρό Φως Ημέρας ## Θερμοκρασία χρώματος 6500 K ## Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra ≥80 ## Χρώμα φωτός 865 ## Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας ≤6 sdcm ## Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) 1.0 ## Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) 0.4 Τεχνικά Δεδομένα φωτισμού Γωνία δέσμης 150 ° ## Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) ‹ 0.50 s ## Χρόνος εκκίνησης < 0.5 s ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ ## Συνολικό μήκος 77.00 mm ## Διάμετρος 45,00 mm ## Μέγιστη διάμετρος 45 mm ## Βάρος προϊόντος 20,00 g ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ## Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20…+40 °C Διάρκεια ζωής ## Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C 10000 h ## Αριθμός κύκλων μεταγωγής 100000 ## Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος τη 0.93 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Βάση (τυπικός προδσιορισμός) E27 ## Περιεκτικότητα σε Χωρίς υδράργυρο ## υδράργυρο 0.0 mg Ναι ## Σχέδιο / έκδοση Γαλακτόχρωμη ## Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για το σύνολο του λαμπτήρα, Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από την τυπική τιμή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ## Ντιμαριζόμενο Οχι | ## ΤΕΜΑΧΙΑ | ## 300 | ## 798,39 ευρώ |